Tiedotustilaisuus 18.7.2014

KARHIJÄRVEN MÖKKILÄISET / PAAVO RISKU

KARHIJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE 1.4.2010-31.3-2012

Hankkeen tavoite: Parannetaan järven virkistys-, kalastus-, veden laatua ja muuta käyttöä.

Hankeen toteuttaa Lavian kunta. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo.

Kustannus on 50.000 €, ELY-keskuksen osuus on 25.000 €.

Tutkimuksissa ja toteutuksissa on ollut keskeinen vaikuttaja Suomen Ympäristökeskuksen tutkija Ilkka Sammalkorpi.

Toimenpiteet: Hoitokalastus, vesikasvien niitto, allaskokeet ja kalaston tutkimukset 2007, 2010.

Kokonaisfosfori on järven suurin ongelma ( 24.9.2009, 
89 mikrogrammaa/l).

Järvi oli tosi rehevä, paljon levää. Tyydyttävän järven taso on alle 65 mikrogrammaa/l.

Syksyllä 2010 tehtiin koenuottaus, saalis 7000 kg. Saalis oli pientä (5-20 cm) särkeä, pasuria, lahnaa, salakkaa ja kiiskeä.

Syyskesällä 2011 niitettiin vesikasvia n. 50 ha alalta. Niittokohteita oli 5 eripuolilla  järveä. Niiton toteutti urakoitsija Kolisoja. (myös moni mökkiläinen omalla kustannuksellaan niitti rantojaan)

KARHIJÄRVEEN RAVINTOKETJUN KUNNOSTUKSESSA TODETTIIN  PARHAAKSI MENETELMÄKSI HOITOKALASTUS

Hoitokalastuksella tulisi fosforia vähentää n. 100-150 kg/ha, eli roskakalaa tulisi poistaa 35.000-50.000 kg/vuosi.

Syksyllä 2012 jatkettiin vesikasvien niittoa samoilta alueilta kun edellisenä syksynä.

Myöhäissyksyllä suoritettiin tehokas roskakalan nuottaus. Nuottaus onnistui hyvin, roskakala oli laskeutunut syvänteisiin. Saalis 27.000 kg särkeä, salakkaa, kiiskiä ja lahnaa. Arvokalat heitettiin takaisin järveen.

Hoitokalastuksella poistettiin fosforia n. 220 kg. Tämä oli hyvä alku järven kunnostamisessa. Tavoitteesta jäätiin, mutta poistuihan roskakalaa myös mökkiläisten ja muidenkin kalastajien toimesta.

Kunnostushanke oli kesken ja rahaakin oli vähän jäljellä. Syksyllä, kun tehtiin loppuraporttia hakkeesta todettiin rahaa kuluneen allaskokeisiin, koekalastuksiin ja hallintoon.

Tuloksekas hanke päättyi!

KARHIJÄRVEN HOITOKALASTUS, JATKOHANKE

2013-2014

Hankkeessa hoitokalastus jatkuu. Lisäksi vesinäytteiden otto keskeisestä laskujoesta Vihteljärven suunnata ja suurimmista laskuojista.

Hankeen kustannus on 40.000 €, kunnan osuus on 50%.

Hallinnointi samalla tapaa, kuten edellisissä hankkeissa.

Hankkeeseen kuuluu myös hoitokalastussuunnitelman laadinta.

Heinäkuussa 2013 järvellä suoritettiin koekalastus. (koekalastus on toistoa 2007 ja 2010 kalastuksille)

Tulokset oli hyvin samansuuntaisia kuin  aikaisemmissa koekalastuksissa. Merkillepantavaa oli pienten särkikalojen suuri osuus.

Syksyllä loka-marraskuussa aloitettiin hoitokalastus-nuottaus.

Nuottaus epäonnistui, koska nuotta täyttyi piilevämassaan. Piilevää on esiintynyt aikaisemminkin järvellä. Piilevä tutkittiin, mutta se ei ollut vaarallista. Tehtiin neljä nuottausyritystä, mutta tulos oli huono. Saalis n.3500 kg.

Talvella 2014 kokeiltiin talvinuottausta. Kokeilu onnistui tyydyttävästi. Saalis n.4000 kg. Kalaa ei ollut runsaasti syvänteissä. Merkillepantavaa oli isojen kuhien määrä. Nämä palautettiin järveen.

Vesinäytteitä  otettiin viidestä eri kohteesta. Vihteljärven alaosasta otettiin kaksi näytettä. Tulokset osoittivat, että mitään suurta “saastetta” ei sieltä tule. Fosfori arvot oli 0.54 - 0.71.

Riihonlahdelta otetussa näytteessä ylittyi moninkertaisesti kaikki tunnukset, esim. typpi 2100,(1000), fosfori 0.87 (0.65). Vesi oli myös uimakelvotonta.

JATKOHANKE 2013-2014

Syksyllä 2014 jatketaan hoitokalastusta kunnianhimoisella tavoitteella. Tavoite on 40.000-50.000 kg.

Vesinäytteitä otetaan kahtena ajankohtana viidestä eri havaintokohteesta.

Keväällä kokeiltiin rysäkalastusta roskakalan vähentämiseksi. Kokeilu tehtiin talkootyönä, 4-6 innokasta talkoolaista koki usean viikon ajan rysiä. Saalis oli hyvä, eli n. 11.000 kg. Fosforia poistui järvestä n. 88 kg.

Rysäkalastus todettiin hyväksi hoitokalastusmuodoksi, joten sitä pitää jatkaa.

HOITOKALASTUS JATKUU UUDELLA LISÄHANKKEELLA

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi jatkoa edellisille hankkeille.

Hankkeen  kokonaiskustannus on 40.000 €, kunnan osuus on puolet.

Työlajeina jatketaan hoitokalastusta, tehdään pienimuotoista rantametsien hoitoa, suunnitellaan kosteikkoja sopiviin kohteisiin ja laskeutumisaltaita laskuojiin. Myös mahdollisuutta keskivedenkorkeuden pysyvään muuttamiseen tutkitaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Karhijärven tilaa saadaan olellisesti parannettua viemällä seuraavia hankkeita eteenpäin:

- Fosforin poistaminen roskakalastuksella

- Vähentämällä rantakiinteistöjen ja maatalouden 
fosforipäästöjä järveen

- Nostamalla keskivedenkorkeutta

TOIMINTA JATKUU JÄRVEN TILAN PARANTAMISEKSI !